| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 56 178 |  | руб. | Смета на сумму: | 56 178 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кислицина, 4. Технологическое присоединение. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 46.815 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 1.115 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.051 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 8.692 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Базисная |  | Индекс |  | Текущая |  | % | Значение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата основных рабочих | эксплуатация машин | к оплате труда | к механизмам | оплата основных рабочих | эксплуатация машин | накладных расходов |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда механизаторов | стоимость материалов |  | к материалам | оплата труда механизаторов | стоимость материалов | сметной прибыли |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 25, 32 мм | 0.16 | 100 м газопровода | 37 | 255 | 14.41 | 7.88 | 536 | 2 007 | 130 | 1 313 | 4 891 |
|  |  |  |  | 33 | 32 |  | 4.22 | 474 | 136 | 89 | 899 |  |
|  | Объем: 15.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С103-0051 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 0.5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  | 18 |  | 4.22 |  | 74 |  |  |  |
| 5. | С103-0052 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 15.5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 976 |
|  |  |  |  |  | 705 |  | 4.22 |  | 2 976 |  |  |  |
| 6. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками | 1.57314 | 1 м2 очищаемой поверхности | 15 |  | 14.41 | 7.88 | 220 |  | 90 | 198 | 572 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 70 | 154 |  |
|  | Объем: (0.025*3.14*0.2)+(0.032*3.14*15.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е13-06-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обеспыливание поверхности | 1.57314 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 2 | 1 | 14.41 | 7.88 | 24 | 11 | 90 | 22 | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 70 | 17 |  |
|  | Объем: (0.025*3.14*0.2)+(0.032*3.14*15.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е13-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0.0157314 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2 |  | 14.41 | 7.88 | 23 |  | 90 | 21 | 85 |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 4.22 |  | 25 | 70 | 16 |  |
|  | Объем: (0.025*3.14*0.2)+(0.032*3.14*15.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 0.0157314 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |  | 14.41 | 7.88 | 32 | 3 | 90 | 29 | 119 |
|  |  |  |  |  | 8 |  | 4.22 |  | 33 | 70 | 22 |  |
|  | Объем: (0.025*3.14*0.2)+(0.032*3.14*15.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 0.0157314 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |  | 14.41 | 7.88 | 20 | 2 | 90 | 18 | 105 |
|  |  |  |  |  | 12 |  | 4.22 |  | 52 | 70 | 14 |  |
|  | Объем: (0.025*3.14*0.2)+(0.032*3.14*15.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 | 1 шт. | 17 | 5 | 14.41 | 7.88 | 243 | 38 | 128 | 311 | 1 284 |
|  |  |  |  |  | 116 |  | 4.22 |  | 490 | 83 | 202 |  |
| 13. | С302-0220 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 |
|  |  |  |  |  | 165 |  | 4.22 |  | 696 |  |  |  |
| 14. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (заглушка, колпак) | 0.00058 | 1 т фасонных частей | 3 | 7 | 14.41 | 7.88 | 41 | 54 | 130 | 72 | 218 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  | 4.22 | 14 | 2 | 89 | 49 |  |
|  | Объем: (0.1+0.2+0.28)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпак | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 4.22 |  | 11 |  |  |  |
| 16. | С507-3022 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
|  |  |  |  |  | 40 |  | 4.22 |  | 167 |  |  |  |
| 17. | С507-2277 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переходы, диаметром 32х25 мм | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
|  |  |  |  |  | 43 |  | 4.22 |  | 179 |  |  |  |
| 18. | Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 0.01 | 100 шт. | 8 | 4 | 14.41 | 7.88 | 115 | 34 | 80 | 92 | 412 |
|  |  |  |  |  | 24 |  | 4.22 |  | 103 | 60 | 69 |  |
| 19. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
|  |  |  |  |  | 45 |  | 4.22 |  | 189 |  |  |  |
| 20. | Ц08-02-472-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж токопроводящей перемычки | 0.1 | 10 шт. | 4 | 1 | 14.41 | 7.88 | 62 | 5 | 95 | 59 | 168 |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 4.22 |  | 3 | 65 | 40 |  |
| 21. | С101-2548 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая 40х4 мм (токопроводящая перемычка) | 0.00063 | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 4.22 |  | 17 |  |  |  |
|  | Объем: 1.26*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е01-02-031-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 | 0.04 | 100 ям | 9 | 107 | 14.41 | 7.88 | 129 | 845 | 80 | 263 | 1 386 |
|  |  |  |  | 14 |  |  | 4.22 | 200 |  | 45 | 148 |  |
| 25. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных | 0.01584 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 102 | 31 | 14.41 | 7.88 | 1 472 | 242 | 105 | 1 618 | 4 760 |
|  |  |  |  | 5 | 101 |  | 4.22 | 69 | 426 | 65 | 1 002 |  |
|  | Объем: 0.396*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С401-0026 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | 1.61568 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 077 |
|  |  |  |  |  | 966 |  | 4.22 |  | 4 077 |  |  |  |
|  | Объем: (0.396*4)*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного (обсыпка опор крупнозернистым песком) | 0.08 | 10 м3 основания | 8 | 3 | 14.41 | 7.88 | 121 | 25 | 130 | 164 | 422 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 | 5 |  | 89 | 112 |  |
|  | Объем: 0.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0122:[ М-(1287.00=117.00*11) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С408-0121 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | 0.88 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 |
|  |  |  |  |  | 108 |  | 4.22 |  | 457 |  |  |  |
|  | Объем: 0.2*4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е09-03-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 0.034944 | 1 т конструкций | 32 | 10 | 14.41 | 7.88 | 463 | 78 | 90 | 418 | 1 397 |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 4.22 | 1 | 44 | 85 | 394 |  |
|  | Объем: 2.73*4*3.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С201-0687 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг | 0.034944 | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 423 |
|  |  |  |  |  | 574 |  | 4.22 |  | 2 423 |  |  |  |
|  | Объем: 2.73*4*3.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками | 0.884224 | 1 м2 очищаемой поверхности | 9 |  | 14.41 | 7.88 | 124 |  | 90 | 112 | 322 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 70 | 87 |  |
|  | Объем: (0.032*3.14*2.2)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е13-06-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обеспыливание поверхности | 0.884224 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1 | 1 | 14.41 | 7.88 | 14 | 6 | 90 | 13 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 70 | 10 |  |
|  | Объем: (0.032*3.14*2.2)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е13-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0.00884224 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1 |  | 14.41 | 7.88 | 13 |  | 90 | 12 | 48 |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 4.22 |  | 14 | 70 | 9 |  |
|  | Объем: (0.032*3.14*2.2)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 0.00884224 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |  | 14.41 | 7.88 | 18 | 1 | 90 | 16 | 67 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 4.22 |  | 19 | 70 | 13 |  |
|  | Объем: (0.032*3.14*2.2)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 0.00884224 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |  | 14.41 | 7.88 | 11 | 1 | 90 | 10 | 59 |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 4.22 |  | 29 | 70 | 8 |  |
|  | Объем: (0.032*3.14*2.2)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 0.16 | 100 м трубопровода | 1 | 2 | 14.41 | 7.88 | 12 | 16 | 130 | 23 | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 | 6 |  | 89 | 16 |  |
|  | Объем: 15.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 | 1 узел | 38 | 52 | 14.41 | 7.88 | 547 | 411 | 130 | 711 | 2 234 |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 4.22 |  | 78 | 89 | 487 |  |
| 40. | Е24-02-122-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 0.16 | 100 м газопровода |  | 1 | 14.41 | 7.88 | 2 | 6 | 130 | 4 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.22 | 1 |  | 89 | 3 |  |
|  | Объем: 15.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 | 1 участок испытания газопровода | 170 | 798 | 14.41 | 7.88 | 2 453 | 6 290 | 130 | 4 784 | 16 802 |
|  |  |  |  | 85 |  |  | 4.22 | 1 227 |  | 89 | 3 275 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 6 695 | 10 075 |  |  | 29 489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997 | 12 720 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 177 | 39 |  |  | 855 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 18; %=95 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18; %=65 - по стр. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 5 812 | 9 920 |  |  | 21 098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 996 | 5 365 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 551 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1, 14, 27, 38-41; %=90 - по стр. 6-10, 31-33, 36, 37; %=80 - по стр. 24; %=105 - по стр. 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 401 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 1, 14, 27, 38-41; %=70 - по стр. 6-10, 31-33, 36, 37; %=45 - по стр. 24; %=65 - по стр. 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 340 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 839 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 463 | 78 |  |  | 3 008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 467 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 820 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 243 | 38 |  |  | 4 528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 247 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 041 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 815 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 281 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 045 |
|  | Коэффициент удорожания | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 815 |