ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1414

| 1. | Уникальный номер закупки | 1414 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Валка деревьев и расчистка охранной зоны газопроводов от древесно-кустарниковой растительности в г. Челябинск и компенсация за снос зеленых насаждений в натуральной форме. |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 4 895 781,60 рублей (в т.ч. НДС) 4 079 818,00 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – пять календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 120 календарных дней с даты начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 130 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | - осуществить приемку территории (площадки) под расчистку с составлением акта. - огородить зону производства работ (с учетом возможного падения деревьев и веток), на время производства работ удалить людей за пределы опасной зоны и выставить охрану. - обеспечить сохранность имущества третьих лиц (дома, гаражи, заборы, инженерные коммуникации и т.п.), расположенного в зоне производства работ. - деревья и кустарники тоньше 75 мм – срезаются кусторезами на расстоянии 50-100 мм от земли. - деревья с диаметром более 75мм срезают бензопилой, разделывают на порубочные остатки. - высота пня не должна превышать диаметра среза. -сбор, вывоз и утилизацию порубочных остатков производить ежедневно, сразу после производства работ (не складируя) за счет средств и силами подрядчика (исполнителя) -ветки срубленных деревьев утилизировать методом дробления. - переработанная древесная стружка разбрасывается равномерно по площадке для удобрения почвы. - обеспечить соблюдение работниками подрядчика (исполнителя) требований по техники безопасности, по производственной дисциплине, по охране окружающей среды и противопожарной безопасности. - использовать исправные инструменты, оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. - работы должны выполняться квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке. - вывезти, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, мусор, произвести благоустройство территории, на которой производились работы и сдать место производства работ органом государственного контроля (при необходимости). - обеспечить осуществление технического надзора представителем заказчика (эксплуатационной службой). Доставка его к месту работ и обратно обеспечивается подрядчиком (исполнителем). - высадку деревьев производить в местах, указанных, уполномоченным лицом администрации внутригородского района. |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | при повреждении газопроводов, обнаружении запаха газа или других признаков его утечки, работы приостановить и сообщить в ЦАДС по тел. 04 (гор), 104 (моб.). Исполнить несет риск утраты результата выполненных работ (порча, гибель, не приживаемость саженцев) в течении 1 года (до подписания акта освидетельствования компенсационной посадки органом управления зеленым фондом администрации города) в соответствии с Правилами охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинск», утвержденных решением Челябинской городской Думы № 15/16 от 22.12.2020г. |
| 15. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Карпов Сергей Леонидович: 8(351)256-97-80 Адрес электронной почты: S.Karpov@chelgaz.ru |
| 16. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 17. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 18. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 19. | Прочие условия | - |

| Приложение | 1. | Сметная документация |
| --- | --- | --- |
|  | 2. |  |