ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1440

| 1. | Уникальный номер закупки | 1440 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Наладка химической подготовки теплоносителя на обьектах предприятия. |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | г. Челябинск, ул. Рылеева, 8 г. Челябинск, ул. Куйбышева, д. 17а с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 1г |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 276840 рублей (в т.ч. НДС) 230700 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – 5 календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней с даты начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | 1. Объект: г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8. 1.1. Произвести настройку системы автоматики установки умягчения воды. 1.2. Произвести регенерацию и промывку фильтров при необходимости заменить новыми. 1.3. Произвести ремонт и настройку насосного оборудования подпитки по давлению и расходу. 1.4. Произвести разборку и прочистку инжекторов и жиклеров. 1.5. Произвести проверку и настройку измерительных приборов. 1.6. Произвести очистку системы от отложений и механических загрязнений. 1.7. Произвести замену вышедших из строя элементов и расходных материалов. 1.8. Произвести настройку или изменение программы автоматических фильтров по регенерации. 1.9. Произвести перезарядку фильтрующей массы и ее подстилочных слоев. 1.9.1. Произвести финальную проверку работоспособности комплекса с полным контролем всех узлов. 2. Объект: г. Челябинск, ул. Куйбышева, д.17а 2.1. Произвести наладочные работы системы установки умягчения воды. 2.2. Произвести проверку и настройку измерительных приборов. 2.2. Произвести очистку системы от отложений и механических загрязнений. 2.3. Произвести регенерацию и промывку фильтров при необходимости заменить новыми. 2.4. Произвести замену вышедших из строя элементов и расходных материалов. 2.5. Произвести ремонт и настройку насосного оборудования по давлению и расходу. 2.6. Произвести разборку и прочистку узла автоматики. 2.7. Произвести регулировку компрессоров и дозаторов. 2.8. Произвести регулировку компрессоров и дозаторов. 2.9. Произвести перезарядку фильтрующей массы и ее подстилочных слоев. 2.9.1. Произвести финальную проверку работоспособности комплекса с полным контролем всех узлов. 3. Объект: г. Челябинск, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д.17а 3.1. Произвести наладочные работы системы установки умягчения воды. 3.2. Произвести очистку системы от отложений и механических загрязнений. 3.3. Произвести проверку и настройку измерительных приборов. 3.4. Произвести замену вышедших из строя элементов и расходных материалов. 3.5. Произвести регенерацию и промывку фильтров при необходимости заменить новыми. 3.6. Произвести ремонт и настройку насосного оборудования по давлению и расходу. 3.7. Произвести разборку и прочистку узла автоматики. 3.8. Произвести перезарядку фильтрующей массы и ее подстилочных слоев. 3.9. Произвести профилактику бака для реагента датчика уровня реагента. 3.9.1. Произвести финальную проверку работоспособности комплекса с полным контролем всех узлов. |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | Факт выполнения работ должен быть подтвержден, исполнительной документацией, актом выполненных работ, подписанных и утвержденных обеими сторонами. |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 35 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. |
| 15. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Булыгин Сергей Николаевич: 8(351) 260-81-20 Адрес электронной почты: S.Bulygin@chelgaz.ru |
| 16. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 17. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 18. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 19. | Прочие условия | - |

| Приложение | 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. |  |