| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 832 452 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 832 452 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Электрохимзащита газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 579-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Электрохимзащита газопроводов на объекте по ул.Орджоникидзе ,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 366.606 | тыс. руб. |  | 1 832.452 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 93.227 | тыс. руб. |  | 568.865 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.451 | тыс.чел.ч |  | 1.451 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 17.772 | тыс. руб. |  | 223.716 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Электрохимзащита по ул.Орджоникидзе ,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 2 | 1 835.07 | 387.79 | 1 447.28 | 3 670 | 776 | 2 895 |  |  | 26 058 | 9 765 | 16 293 |
|  |  |  |  |  | 97.65 |  |  | 195 |  |  |  |  | 2 459 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 1 088 |  |  | 95% |  | 11 613 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 495 |  |  | 41% |  | 5 012 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 253 |  |  |  |  | 42 683 |  |  |
| 2. | Е04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 2 | 1 062.45 | 202.76 | 859.69 | 2 125 | 406 | 1 719 |  |  | 14 900 | 5 105 | 9 796 |
|  |  |  |  |  | 48.45 |  |  | 97 |  |  |  |  | 1 220 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 563 |  |  | 95% |  | 6 009 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 257 |  |  | 41% |  | 2 593 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 945 |  |  |  |  | 23 502 |  |  |
| 3. | Е04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 2.6 | 10 908.83 | 150.08 | 10 753.99 | 28 363 | 390 | 27 960 |  |  | 72 623 | 4 911 | 67 623 |
|  |  |  |  | 4.76 | 205.18 |  | 12 | 533 |  |  |  | 88 | 6 716 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 1 034 |  |  | 95% |  | 11 046 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 471 |  |  | 41% |  | 4 767 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 867 |  |  |  |  | 88 436 |  |  |
| 4. | Е04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой трубопроводов диаметром до 325 мм, 100 м бурения скважины | 2.6 | 45 810.71 | 1 224.51 | 44 547.51 | 119 108 | 3 184 | 115 824 |  |  | 338 559 | 40 084 | 297 759 |
|  |  |  |  | 38.69 | 1 337.60 |  | 101 | 3 478 |  |  |  | 715 | 43 785 |
|  | Накладные расходы |  | 112% |  |  | 7 461 |  |  | 95% |  | 79 676 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 3 398 |  |  | 41% |  | 34 386 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129 967 |  |  |  |  | 452 621 |  |  |
| 5. | С110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.928 | 39 779.38 |  |  | 36 915 |  |  |  |  | 202 569 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 36 915 |  |  |  |  | 202 569 |  |
| 6. | С407-0005 Глина бентонитовая, т | 5.22 | 1 180.00 |  |  | 6 160 |  |  |  |  | 39 014 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 6 160 |  |  |  |  | 39 014 |  |
| 7. | С507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 26 | 870.00 |  |  | 22 620 |  |  |  |  | 141 857 |  |  |
|  |  |  |  | 870.00 |  |  | 22 620 |  |  |  |  | 141 857 |  |
| 8. | Е24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец | 4 | 2.57 | 1.12 | 1.45 | 10 | 4 | 6 |  |  | 85 | 56 | 29 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 5 |  |  | 111% |  | 62 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4 |  |  | 71% |  | 40 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 187 |  |  |
| 9. | Е24-02-001-06 Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм, 1 соединение | 4 | 43.95 | 16.77 | 27.18 | 176 | 67 | 109 |  |  | 1 058 | 845 | 213 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 87 |  |  | 111% |  | 938 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 60 |  |  | 71% |  | 600 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 2 596 |  |  |
| 10. | Ц08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 2.6 | 246.65 | 138.72 | 67.52 | 641 | 361 | 176 |  |  | 6 425 | 4 541 | 991 |
|  |  |  |  | 40.42 | 3.76 |  | 105 | 10 |  |  |  | 892 | 123 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 352 |  |  | 81% |  | 3 778 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 241 |  |  | 52% |  | 2 425 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 235 |  |  |  |  | 12 628 |  |  |
| 11. | С501-8424 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2, 1000 м | 0.26 | 124 680.00 |  |  | 32 417 |  |  |  |  | 211 358 |  |  |
|  |  |  |  | 124 680.00 |  |  | 32 417 |  |  |  |  | 211 358 |  |
| 12. | Е24-02-110-01 Установка и монтаж ковера на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 364.83 | 93.52 | 29.57 | 365 | 94 | 30 |  |  | 2 839 | 1 177 | 162 |
|  |  |  |  | 241.74 |  |  | 242 |  |  |  |  | 1 500 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 122 |  |  | 111% |  | 1 306 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 84 |  |  | 71% |  | 836 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  | 4 981 |  |  |
| 13. | С301-3193 Ковер, шт. | 1 | 119.00 |  |  | 119 |  |  |  |  | 4 720 |  |  |
|  |  |  |  | 119.00 |  |  | 119 |  |  |  |  | 4 720 |  |
| 14. | Ц08-02-144-04 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт. | 0.08 | 194.63 | 191.30 |  | 16 | 15 |  |  |  | 196 | 193 |  |
|  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 14 |  |  | 81% |  | 156 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10 |  |  | 52% |  | 100 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 453 |  |  |
| 15. | Е01-01-004-06 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (рабочий и приемный котлованы), 1000 м3 грунта | 0.096 | 8 189.26 | 200.70 | 7 988.56 | 786 | 19 | 767 |  |  | 5 002 | 243 | 4 759 |
|  |  |  |  |  | 1 308.87 |  |  | 126 |  |  |  |  | 1 582 |
|  | Объем: 30+18+48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 138 |  |  | 81% |  | 1 478 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 73 |  |  | 40% |  | 730 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 996 |  |  |  |  | 7 210 |  |  |
| 16. | Е01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.096 | 728.42 |  | 728.42 | 70 |  | 70 |  |  | 603 |  | 603 |
|  |  |  |  |  | 143.01 |  |  | 14 |  |  |  |  | 173 |
|  | Объем: 30+18+48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13 |  |  | 81% |  | 140 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 7 |  |  | 40% |  | 69 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 812 |  |  |
| 17. | Е01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.96 | 385.21 | 155.33 | 229.88 | 370 | 149 | 221 |  |  | 3 305 | 1 879 | 1 426 |
|  |  |  |  |  | 42.51 |  |  | 41 |  |  |  |  | 514 |
|  | Объем: 30+18+48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 181 |  |  | 81% |  | 1 938 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 95 |  |  | 40% |  | 957 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 646 |  |  |  |  | 6 201 |  |  |
| 18. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.08 | 2 812.07 | 2 812.07 |  | 225 | 225 |  |  |  | 2 833 | 2 833 |  |
|  | Объем: 4+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 180 |  |  | 68% |  | 1 926 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 101 |  |  | 36% |  | 1 020 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  | 5 779 |  |  |
| 19. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.08 | 1 059.67 | 1 059.67 |  | 85 | 85 |  |  |  | 1 068 | 1 068 |  |
|  | Объем: 4.0+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 68 |  |  | 68% |  | 726 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 38 |  |  | 36% |  | 384 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 2 179 |  |  |
| 20. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 1.3 | 6 360.92 | 2 941.25 | 3 419.67 | 8 269 | 3 824 | 4 446 |  |  | 76 367 | 48 128 | 28 239 |
|  |  |  |  |  | 589.06 |  |  | 766 |  |  |  |  | 9 641 |
|  | Объем: 65+65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 4 774 |  |  | 88% |  | 50 837 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 754 |  |  | 48% |  | 27 729 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 797 |  |  |  |  | 154 933 |  |  |
| 21. | Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта, 100 м2 | 1.3 | 13 700.07 | 1 341.15 | 411.48 | 17 810 | 1 743 | 535 |  |  | 83 872 | 21 946 | 3 488 |
|  |  |  |  | 11 947.44 | 78.31 |  | 15 532 | 102 |  |  |  | 58 438 | 1 282 |
|  | Объем: 65+65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 919 |  |  | 88% |  | 20 441 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 107 |  |  | 48% |  | 11 149 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 836 |  |  |  |  | 115 462 |  |  |
| 22. | Е68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой, 100 м2 покрытия | 0.75 | 1 891.81 | 1 423.81 |  | 1 419 | 1 068 |  |  |  | 14 457 | 13 447 |  |
|  |  |  |  | 468.00 |  |  | 351 |  |  |  |  | 1 009 |  |
|  | Объем: 37.5+37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 111 |  |  | 88% |  | 11 833 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 641 |  |  | 48% |  | 6 455 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 171 |  |  |  |  | 32 745 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 281 739 | 12 410 | 154 758 |  |  | 1 249 768 | 156 221 | 431 381 |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 574 | 5 362 |  |  |  | 662 163 | 67 495 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 92 609 | 376 | 176 |  |  | 562 405 | 4 734 | 991 |
|  |  |  |  |  |  |  | 92 057 | 10 |  |  |  | 556 679 | 123 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 91 952 |  |  |  |  | 555 784 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 14) |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 3 934 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 14) |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 2 526 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 93 227 |  |  |  |  | 568 865 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 189 011 | 12 034 | 154 582 |  |  | 682 643 | 151 487 | 430 390 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 398 | 5 352 |  |  |  | 100 764 | 67 372 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 160 |  |  |  |  | 39 014 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4; %=111 - по стр. 8, 9, 12; %=81 - по стр. 15-17; %=68 - по стр. 18, 19; %=88 - по стр. 20-22) |  |  |  |  | 18 743 |  |  |  |  | 199 969 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 8, 9, 12; %=40 - по стр. 15-17; %=36 - по стр. 18, 19; %=48 - по стр. 20-22) |  |  |  |  | 9 583 |  |  |  |  | 96 728 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 217 337 |  |  |  |  | 979 340 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 4 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 4 720 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 4 720 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 310 683 |  |  |  |  | 1 552 925 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 19 110 |  |  |  |  | 203 903 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 834 |  |  |  |  | 99 254 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 310 683 |  |  |  |  | 1 552 925,42 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 55 923 |  |  |  |  | 279 526,58 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 366 606 |  |  |  |  | 1 832 452 |  |  |

| Составил: | В.С.Зыкова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | А.О.Медведева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |