ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

Комплекс землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранных зон и прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения, общей протяжённостью 4,428 км.

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

Комплекс землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранных зон и прав на земельные участки

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Согласно Приложения 1

2.1. Место (регион) выполнения работ:

Челябинская область

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

В течение 3 календарных дня с даты подписания договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

________________________________________________________________

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

150 календарных дней

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

180 календарных дней

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Не прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводится процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки   также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие квалификационного удостоверения кадастрового инженера | Квалификационное удостоверение |
|  | Соответсвие участника закупки требованиям, изложенным в ст. 29, 31, 32, 33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Участник закупки представляет в составе заявки следующие документы: 1) Участник закупки – юридическое лицо – предоставляет копии заключённых трудовых договоров (не менее, чем на двух кадастровых инженеров), подтверждающих их наличие в штате Участника закупки, а также копии свидетельств и (или) иных документов, подтверждающих, что кадастровые инженеры являются членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 2) Участниу закупки – индивидуальный предприниматель – предоставляет документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), а также копию свидетельства и (или) иных документов, пожтверждающих, что кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

  - Работы выполняются в местной системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат;

  - Высотная съемка при проведении работ не выполняется;

  - Координаты характерных точек границ земельных участков без ограждений рассчитываются аналитическим методом. Межевые знаки в этом случае не устанавливаются;

  - Указать на планах границы земельных участков собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, которые попадают (полностью или частично) в границы охранных зон объектов Заказчика.

  - На планах топографической съемки должны быть нанесены:

- кадастровое деление;

- административное деление;

- границы существующих земельных участков;

- наземные объекты (элементы).

  - Площади земельных участков вычисляются с округлением до 1 м.кв.

Перечень работ

I этап - Подготовительные и полевые работы

- Получение каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети и государственной геодезической сети (ГГС).

- Получение информации о кадастровом делении, категории земель и оформленных земельных участках в органах, осуществляющих полномочия по распоряжению земельными участками, уточнение (присвоение) адресных ориентиров в районе.

- Проведение полевых (геодезических) работ на земельных участках, на которых располагаются объекты газоснабжения, указанные в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- Координирование оси газораспределительных сетей, оборудования на нем, установок электрохимзащиты (в т.ч. оси кабеля линии питания, оси дренажных кабелей, периметра анодного заземления, защитного заземления). Составление каталога координат.

- Определение границ и площадей земельных участков под объектами газоснабжения с использованием сведений государственного кадастра недвижимости, имеющегося картографического материала и нормам отвода земель под каждый вид наземного объекта. Площадь земельных участков формируются по факту (в границах ограждения) либо по нормам отвода, установленным СНиП и СН, в соответствии с нижеследующим:

- ГРП, ГРПБ, ШРП - по 2 метра в каждую сторону от контура пункта, при наличии ограждения — по периметру ограждения;

- задвижка, крановый узел - земельный участок, площадью 1 кв.м., при наличии ограждения задвижки - земельный участок, по периметру ограждения;

- электрохимическая защита от коррозии подземных стальных газопроводов (наземное оборудование, контактное устройство на анодном заземлении) - земельный участок площадью 1 кв.м., при наличии ограждения - по периметру ограждения;

- места перехода газопровода из подземного положения в надземное, газовые колодцы, конденсатосборники, контрольные трубки, контрольные проводники и контрольно-измерительные пункты - 1 кв.м, (либо путем формирования многоконтурных земельных участков) (границы участков определяются аналитически от центральной точки сооружения, совмещенной с осью газопровода);

- стойки и прочие аналогичные элементы надземных газопроводов - путем формирования многоконтурных земельных участков, с минимально возможной площадью, определенной земельным законодательством Российской Федерации.

- Подготовка данных о земельных участках объектов газоснабжения, их площадей, местоположения, категории земель, составление технического отчета.

- Передача Заказчику технического отчета по инвентаризации границ земельных участков.

Результаты работ по I этапу:

- Технические отчеты по инвентаризации границ земельных участков в   1 экз.;

Состав технического отчета:

а) титульный лист;

б) содержание;

в) пояснительная записка;

г) техническое задание на выполнение работ;

д) сведения государственного кадастра недвижимости;

е) сводный перечень земельных участков под объектами газоснабжения, с указанием на каких землях они располагаются (государственные, муниципальные, частные) с указанием вида зарегистрированного права;

ж) ситуационный план расположения газораспределительных сетей и сооружений с обозначением земельных участков, занимаемых наземными элементами газораспределительных сетей и сооружений.

з) ситуационный план расположения газораспределительных сетей с нанесенными на них охранными зонами;

и) каталоги координат охранной зоны и земельных участков под наземными элементами газораспределительных сетей и сооружений.

II этап - Оформление охранной зоны газораспределительных сетей

  - Составление каталога координат границ охранных зон, рассчитанных аналитическим способом.

  - Подготовка карт (планов) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ.

  - Сдача на подпись Заказчику карт (планов) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ.

  - Получение распорядительного документа об утверждении охранной зоны газораспределительной сети и сооружений с учётов объектов ЭХЗ в соответствии с действующим законодательством РФ и субъекта РФ.

  - Передача по акту сведений о местоположении оси газопровода и охранных зонах с учётом объектов ЭХЗ в местные органы власти и управления для нанесения их на районные карты землепользований.

  - Получение подтверждающего документа о внесении сведений об охранной зоне газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в государственный кадастр недвижимости.

  - Передача Заказчику копий распорядительных документов, карт (планов) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ, копий документов, подтверждающих внесение сведений об охранной зоны в государственный кадастр недвижимости.

Результаты работ по II этапу:

- Карты (планы) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в 1экз.

- Данные об охранных зонах: Географическая информация в формате MapInfo (или AutoCad) с пообъектной привязкой семантики и в виде файлов в формате XML, созданных с использованием ХML- схем, - на DVD носителях;

- Копия распоряжения об утверждении охранной зоны газораспределительной сети и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в 1 экз.

- Копия документа, подтверждающего внесение сведений об охранной зоне газораспределительной сети и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в государственный кадастр недвижимости в 1 экз.

III этап - Составление землеустроительной документации и постановка земельных участков на кадастровый учет

- Подготовка схем земельных участков на кадастровом плане территории.

- Сдача на подпись Заказчику схем земельных участков на кадастровом плане территории.

- Сбор, подача и сопровождение документов в органах местного самоуправления (далее - ОМС) в целях подготовки необходимых распорядительных документов об утверждении схемы расположения земельных участков под объектами газоснабжения на кадастровом плане территории.

- Получение в ОМС распорядительного документа об утверждении схемы расположения земельных участков под объектами газоснабжения на кадастровом плане территории.

- Подготовка межевых планов на земельные участки под газопроводами.

- Направление межевых планов на согласование Заказчику.

- Согласование границ земельных участков с заинтересованными Сторонами (при необходимости).

- Подача и сопровождение оформленных и согласованных Заказчиком межевых планов в Управление Росреестра в целях постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

- Получение выписок из ЕГРН на земельные участки.

- Сдача Заказчику копий распоряжений ОМС об утверждении схемы расположения земельных участков, 2-го экземпляра межевого плана и выписок из ЕГРН на земельные участки под объектом газоснабжения.

Результаты работ по III этапу:

- Копия распоряжения ОМС об утверждении схемы расположения земельных участков под объектами газоснабжения на кадастровом плане территории в 1 экз.

- Вторые экземпляры межевого плана в 1 экз.;

- Выписки из ЕГРН на земельные участки в 1 экз.;

- Данные о сформированных земельных участках:	графическая информация в формате Maplnfo (или AutoCad) с пообъектной привязкой семантики и в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML- схем, - на DVD носителях.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненых работ

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствуют |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков под объектами газоснабжения должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

-	Земельный кодекс Российской Федерации;

-	Федеральный закон №137-ФЗ от 25.10.2001 «О введении в действие Земельного кодекса РФ»;

-	Федеральный закон № 171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»;

-	Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»

-	Федеральный Закон № 66-ФЗ от 13.05.2008 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признание утративших силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона  «О государственном кадастре недвижимости»;

-	Федеральный закон № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

-	Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

-	Приказ Минэкономразвития РФ №953 от 18.12.2015 г. «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»;

-	Приказ Минэкономразвития РФ №90 от 01.03.2016 г. «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»;

-	Постановление правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению»;

-	Приказ Минэкономразвития РФ №267 от 03.06.2011г. «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- Контактная информация Заказчика:

АО «Челябинскгоргаз»

адрес: г. Челябинск, ул. Рылеева, 8

тел. 8 (351) 737-16-49 (122)

контактное лицо: Сарсарова Марина Борисовна

- Приложения:

Приложение 1 – Объекты работ