| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 666 819.92 |  | руб. | Смета на сумму: | 666 819.92 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | г. Челябинск, ул. Ильменская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 124640.4 | руб. |  | 666 819.92 | руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 7679 | руб. |  | 27346.23 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 811.34002 | чел.ч |  | 811.34002 | чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 9228 | руб. |  | 131978.38 | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-02-055-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 1.17 | 2 946.80 | 2 946.80 |  | 3 448 | 3 448 |  | 49 309.42 | 49 309.42 |  |
| 2. | Е01-01-009-24 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.128 | 6 394.65 |  | 6 394.65 | 819 |  | 819 | 5 490.56 |  | 5 490.56 |
|  |  |  |  |  | 1 047.71 |  |  | 134 |  |  | 1 917.78 |
| 3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, засыпка на всю глубину, засыпка на Н=0.2 м, 10 м3 основания | 8.05 | 1 431.41 | 105.37 | 39.04 | 11 523 | 848 | 314 | 46 160.60 | 12 134.22 | 1 521.45 |
|  |  |  |  | 1 287.00 | 4.26 |  | 10 360 | 34 |  | 32 504.93 | 489.94 |
|  | Объем: 67+13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Т01-01-01-039 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза | 144.9 | 4.98 |  | 4.23 | 722 |  | 612 | 5 452.77 |  | 3 882.74 |
|  |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 69 |  |  | 981.27 |
|  | Объем: 80.5*1800/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Т03-01-01-010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза | 144.9 | 15.57 |  | 15.57 | 2 256 |  | 2 256 | 13 787.24 |  | 13 787.24 |
|  | Объем: 80.5*1800/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта | 0.1645 | 739.81 |  | 739.81 | 122 |  | 122 | 1 092.41 |  | 1 092.41 |
|  |  |  |  |  | 145.25 |  |  | 24 |  |  | 341.68 |
| 7. | Е01-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта | 1.645 | 399.93 | 161.27 | 238.66 | 658 | 265 | 393 | 6 583.44 | 3 794.98 | 2 788.46 |
|  |  |  |  |  | 44.14 |  |  | 73 |  |  | 1 038.36 |
| 8. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.174 | 5 022.61 | 1 889.70 | 3 132.91 | 874 | 329 | 545 | 8 503.06 | 4 699.35 | 3 803.71 |
|  |  |  |  |  | 561.32 |  |  | 98 |  |  | 1 396.70 |
|  | Объем: 145*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.841 | 601.35 | 130.35 | 471.00 | 506 | 110 | 396 | 4 421.74 | 1 567.64 | 2 854.10 |
|  |  |  |  |  | 60.83 |  |  | 51 |  |  | 731.54 |
|  | Объем: 145*(0.08+0.15+0.20+0.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.145 | 31 936.20 | 385.21 | 5 678.70 | 4 631 | 56 | 823 | 23 669.67 | 799.05 | 5 443.84 |
|  |  |  |  | 25 872.30 | 793.83 |  | 3 751 | 115 |  | 17 426.77 | 1 646.02 |
| 11. | Е27-04-005-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания | 0.005075 | 1 855.10 |  | 267.50 | 9 |  | 1 | 45.50 |  | 8.47 |
|  |  |  |  | 1 587.60 | 36.44 |  | 8 |  |  | 37.04 | 2.64 |
|  | Объем: 145*35/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е27-06-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания | 0.145 | 34 167.00 | 667.51 | 2 443.85 | 4 954 | 97 | 354 | 24 682.33 | 1 383.92 | 2 220.92 |
|  |  |  |  | 31 055.64 | 325.02 |  | 4 503 | 47 |  | 21 077.49 | 673.92 |
| 13. | Е27-06-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02, 1000 м2 покрытия и основания | 0.000435 | 4 830.72 | 3.33 | 106.29 | 2 |  |  | 9.81 | 0.02 | 0.28 |
|  |  |  |  | 4 721.10 | 16.03 |  | 2 |  |  | 9.51 | 0.10 |
|  | Объем: 145*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.145 | 3 218.43 | 465.73 | 2 507.40 | 467 | 68 | 364 | 3 576.37 | 965.48 | 2 359.25 |
|  |  |  |  | 245.30 | 317.70 |  | 36 | 46 |  | 251.64 | 658.75 |
| 15. | Е27-06-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.00232 | 8.92 | 1.09 | 3.59 |  |  |  | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
|  | Объем: 145*16/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 42.079 | 511.00 |  |  | 21 502 |  |  | 100 416.48 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 21 502 |  |  | 100 416.48 |  |
|  | Объем: 14.007+28.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 155.3 | 4.12 |  | 3.50 | 641 |  | 543 | 4 836.54 |  | 3 443.93 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 61 |  |  | 870.38 |
| 18. | Т01-01-02-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 155.3 | 5.75 |  | 2.79 | 892 |  | 433 | 8 196.44 |  | 1 628.79 |
|  |  |  |  |  | 1.85 |  |  | 287 |  |  | 4 104.78 |
| 19. | Т03-21-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км, 1 т груза | 155.3 | 5.98 |  | 5.98 | 929 |  | 929 | 4 360.82 |  | 4 360.82 |
| 20. | Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки | 0.95 | 152.57 | 76.72 | 70.58 | 145 | 73 | 67 | 1 167.21 | 1 042.17 | 112.14 |
|  |  |  |  | 5.27 |  |  | 5 |  |  | 12.89 |  |
| 21. | С507-2055 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м | 9.5 | 300.00 |  |  | 2 850 |  |  | 13 376.86 |  |  |
|  |  |  |  | 300.00 |  |  | 2 850 |  |  | 13 376.86 |  |
| 22. | Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля | 0.135 | 500.21 | 87.77 | 410.69 | 68 | 12 | 55 | 482.81 | 169.39 | 310.03 |
|  |  |  |  | 1.76 | 41.07 |  |  | 6 |  | 3.39 | 79.29 |
|  | Объем: 135/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 135 | 0.30 |  |  | 41 |  |  | 186.30 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30 |  |  | 41 |  |  | 186.30 |  |
| 24. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 6 | 212.27 | 17.67 | 16.07 | 1 274 | 106 | 96 | 3 935.49 | 1 515.40 | 305.71 |
|  |  |  |  | 178.53 |  |  | 1 071 |  |  | 2 114.38 |  |
| 25. | Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 2 | 137.82 | 16.86 | 4.81 | 276 | 34 | 10 | 1 600.61 | 481.98 | 57.08 |
|  |  |  |  | 116.15 |  |  | 232 |  |  | 1 061.54 |  |
| 26. | С302-2225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 50 мм, шт. | 2 | 1 113.56 |  |  | 2 227 |  |  | 11 473.52 |  |  |
|  |  |  |  | 1 113.56 |  |  | 2 227 |  |  | 11 473.52 |  |
| 30. | Е16-02-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка ИС на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение | 2 | 124.37 | 12.04 | 4.48 | 249 | 24 | 9 | 1 405.84 | 344.14 | 52.92 |
|  |  |  |  | 107.85 |  |  | 216 |  |  | 1 008.78 |  |
| 31. | С507-2834 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл. | 2 | 211.17 |  |  | 422 |  |  | 3 192.76 |  |  |
|  |  |  |  | 211.17 |  |  | 422 |  |  | 3 192.76 |  |
| 32. | Е16-02-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение | 4 | 124.37 | 12.04 | 4.48 | 497 | 48 | 18 | 2 811.67 | 688.28 | 105.84 |
|  |  |  |  | 107.85 |  |  | 431 |  |  | 2 017.55 |  |
| 33. | С507-2631 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер, шт. | 4 | 44.81 |  |  | 179 |  |  | 207.76 |  |  |
|  |  |  |  | 44.81 |  |  | 179 |  |  | 207.76 |  |
| 34. | С101-2548 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полосовая 40х4 мм (токопроводящая перемычка), т | 0.00126 | 6 320.00 |  |  | 8 |  |  | 53.32 |  |  |
|  |  |  |  | 6 320.00 |  |  | 8 |  |  | 53.32 |  |
|  | Объем: 1.26/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек | 0.01 | 3 759.44 | 1 254.40 | 10.32 | 38 | 13 |  | 293.82 | 179.33 | 0.62 |
|  |  |  |  | 2 494.72 |  |  | 25 |  |  | 113.86 |  |
| 36. | С507-3022 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заглушка , диаметром 50 мм, шт. | 1 | 39.67 |  |  | 40 |  |  | 403.95 |  |  |
|  |  |  |  | 39.67 |  |  | 40 |  |  | 403.95 |  |
| 37. | Е24-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.2 | 8 722.02 | 1 039.22 | 892.82 | 1 744 | 208 | 179 | 11 054.62 | 2 970.20 | 710.87 |
|  |  |  |  | 6 789.97 | 11.64 |  | 1 358 | 2 |  | 7 373.55 | 33.30 |
| 38. | Е14-02-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка металлических конструкций каркасов и ограждений, 1 т | 0.00859 | 1 369.09 | 1 204.35 | 41.69 | 12 | 10 |  | 156.86 | 147.87 | 2.15 |
|  |  |  |  | 123.05 |  |  | 1 |  |  | 6.84 |  |
| 39. | С101-3685 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс, т | 0.00859 | 5 300.00 |  |  | 46 |  |  | 304.52 |  |  |
|  |  |  |  | 5 300.00 |  |  | 46 |  |  | 304.52 |  |
|  | Объем: 8.59/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 | 1 295.19 | 473.06 | 94.55 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  | 727.58 |  |
| 41. | С507-0817 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 2 | 302.06 |  |  | 604 |  |  | 1 495.06 |  |  |
|  |  |  |  | 302.06 |  |  | 604 |  |  | 1 495.06 |  |
| 42. | Е24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 2 | 212.58 | 16.54 | 15.14 | 425 | 33 | 30 | 1 295.19 | 473.06 | 94.55 |
|  |  |  |  | 180.90 |  |  | 362 |  |  | 727.58 |  |
| 43. | С507-0760 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт. | 2 | 385.00 |  |  | 770 |  |  | 576.32 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 770 |  |  | 576.32 |  |
| 44. | Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы), 1 т фасонных частей | 0.0006 | 17 726.43 | 4 960.28 | 11 806.75 | 11 | 3 | 7 | 92.39 | 42.55 | 45.63 |
|  |  |  |  | 959.40 | 1 684.60 |  | 1 | 1 |  | 4.21 | 14.45 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С507-1973 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт. | 1 | 21.50 |  |  | 22 |  |  | 82.33 |  |  |
|  |  |  |  | 21.50 |  |  | 22 |  |  | 82.33 |  |
|  | Ограждение крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е01-02-031-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям | 0.05 | 2 426.19 | 149.87 | 2 276.31 | 121 | 7 | 114 | 898.50 | 107.16 | 791.34 |
|  |  |  |  |  | 232.59 |  |  | 12 |  |  | 166.31 |
| 47. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0022 | 14 758.76 | 6 449.24 | 1 934.99 | 32 | 14 | 4 | 311.34 | 202.97 | 25.02 |
|  |  |  |  | 6 374.53 | 302.94 |  | 14 | 1 |  | 83.36 | 9.53 |
| 48. | С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 0.2244 | 578.00 |  |  | 130 |  |  | 661.77 |  |  |
|  |  |  |  | 578.00 |  |  | 130 |  |  | 661.77 |  |
| 49. | Е09-03-040-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций | 0.17416 | 1 429.06 | 1 056.05 | 75.96 | 249 | 184 | 13 | 2 917.17 | 2 629.42 | 68.70 |
|  |  |  |  | 297.05 | 1.96 |  | 52 |  |  | 219.06 | 4.88 |
|  | Объем: 174.16/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С201-0764 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т | 0.17416 | 11 400.00 |  |  | 1 985 |  |  | 12 593.19 |  |  |
|  |  |  |  | 11 400.00 |  |  | 1 985 |  |  | 12 593.19 |  |
| 51. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2015 | 331.98 | 71.47 | 10.15 | 67 | 14 | 2 | 375.18 | 205.93 | 8.91 |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.12 |  | 50 |  |  | 160.35 | 0.35 |
| 52. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2015 | 878.41 | 87.86 | 13.60 | 177 | 18 | 3 | 764.56 | 253.04 | 12.32 |
|  |  |  |  | 776.96 | 0.24 |  | 157 |  |  | 499.20 | 0.70 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е27-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.024 | 2 674.67 | 159.40 | 2 493.50 | 64 | 4 | 60 | 388.74 | 54.70 | 330.12 |
|  |  |  |  | 21.77 | 227.38 |  | 1 | 5 |  | 3.92 | 78.04 |
| 54. | С408-0201 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, м3 | 2.64 | 105.00 |  |  | 277 |  |  | 1 031.18 |  |  |
|  |  |  |  | 105.00 |  |  | 277 |  |  | 1 031.18 |  |
|  | Объем: 2.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство футляров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка газопровода ПЭ 110х10 методом ГНБ длиной L=5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е04-01-074-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 1 595.71 | 337.21 | 1 258.50 | 1 596 | 337 | 1 259 | 12 263.58 | 4 820.84 | 7 442.74 |
|  |  |  |  |  | 84.92 |  |  | 85 |  |  | 1 214.30 |
| 61. | Е04-01-075-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747.55 | 924 | 176 | 748 | 6 957.09 | 2 520.11 | 4 436.98 |
|  |  |  |  |  | 42.13 |  |  | 42 |  |  | 602.48 |
| 62. | Е04-01-076-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины | 0.113 | 9 486.56 | 130.51 | 9 351.30 | 1 072 | 15 | 1 057 | 2 794.40 | 210.75 | 2 579.61 |
|  |  |  |  | 4.76 | 178.42 |  | 1 | 20 |  | 4.04 | 288.31 |
|  | Объем: (5.8+5.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е04-01-077-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (к=0.338), 100 м бурения скважины | 0.113 | 13 957.07 | 359.90 | 13 364.84 | 1 577 | 41 | 1 510 | 4 717.80 | 581.41 | 3 956.29 |
|  |  |  |  | 232.32 | 393.14 |  | 26 | 44 |  | 180.10 | 635.28 |
|  | Объем: (5.8+5.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.338, Н4= 0.338, Н5= 0.338, Н48= 0.338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | С110-0245 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т | 0.006 | 39 779.38 |  |  | 239 |  |  | 1 205.49 |  |  |
|  |  |  |  | 39 779.38 |  |  | 239 |  |  | 1 205.49 |  |
| 65. | С109-0012 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Глина бентонитовая марки ПБМГ, т | 0.08 | 1 180.00 |  |  | 94 |  |  | 1 045.95 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.00 |  |  | 94 |  |  | 1 045.95 |  |
| 66. | С507-3648 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м | 5.8 | 92.28 |  |  | 535 |  |  | 2 456.82 |  |  |
|  |  |  |  | 92.28 |  |  | 535 |  |  | 2 456.82 |  |
| 67. | Е24-02-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм, 1 соединение | 1 | 313.82 | 27.76 | 28.74 | 314 | 28 | 29 | 1 124.98 | 396.89 | 90.95 |
|  |  |  |  | 257.32 |  |  | 257 |  |  | 637.14 |  |
| 68. | С507-0779 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переход <полиэтилен-сталь 110х108>, шт. | 1 | 700.00 |  |  | 700 |  |  | 880.17 |  |  |
|  |  |  |  | 700.00 |  |  | 700 |  |  | 880.17 |  |
| 69. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 5.5 | 67.30 |  |  | 370 |  |  | 2 349.82 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 370 |  |  | 2 349.82 |  |
| 70. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (Ду 108), 1 футляр | 1 | 67.45 | 8.85 | 15.52 | 67 | 9 | 16 | 391.76 | 126.57 | 55.64 |
|  |  |  |  | 43.08 |  |  | 43 |  |  | 209.55 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 339.64 | 18.31 | 71.80 | 340 | 18 | 72 | 2 153.27 | 261.85 | 393.85 |
|  |  |  |  | 249.53 | 4.08 |  | 250 | 4 |  | 1 497.57 | 58.38 |
| 72. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.02 | 117.00 |  |  | 119 |  |  | 374.42 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 119 |  |  | 374.42 |  |
| 73. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 1.7 | 30.20 |  |  | 51 |  |  | 325.79 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 51 |  |  | 325.79 |  |
| 74. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.306 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 89 | 7 | 27 | 443.18 | 102.34 | 152.86 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 55 | 4 |  | 187.98 | 62.58 |
|  | Объем: 0.18*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка перехода ПЭ/ст ф63/ст57 мм на газопроводе из пэ труб Ду 63 мм (прим.), 1 соединение | 1 | 39.27 | 17.67 | 16.07 | 39 | 18 | 16 | 330.10 | 252.57 | 50.95 |
|  |  |  |  | 5.53 |  |  | 6 |  |  | 26.59 |  |
| 76. | С507-0778 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. | 1 | 385.00 |  |  | 385 |  |  | 288.82 |  |  |
|  |  |  |  | 385.00 |  |  | 385 |  |  | 288.82 |  |
| 77. | Е24-02-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение | 1 | 33.98 | 18.33 | 12.49 | 34 | 18 | 12 | 314.59 | 261.90 | 37.50 |
|  |  |  |  | 3.16 |  |  | 3 |  |  | 15.19 |  |
| 78. | С507-0856 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт. | 1 | 758.88 |  |  | 759 |  |  | 1 783.79 |  |  |
|  |  |  |  | 758.88 |  |  | 759 |  |  | 1 783.79 |  |
|  | Прокладка ПЭ газопровода Ф 63х5,8 мм в стальном футляре под теплотрассой Ф 108х4,0 мм L=5м, L=8,5м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.0135 | 9 108.27 | 4 620.77 | 3 798.60 | 123 | 62 | 51 | 1 290.90 | 891.48 | 334.30 |
|  |  |  |  | 688.91 | 644.76 |  | 9 | 9 |  | 65.12 | 124.47 |
|  | Объем: (5+8.5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м | 13.5 | 67.30 |  |  | 909 |  |  | 5 767.74 |  |  |
|  |  |  |  | 67.30 |  |  | 909 |  |  | 5 767.74 |  |
|  | Объем: (5+8.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.135 | 2 182.56 | 1 026.30 | 45.19 | 295 | 139 | 6 | 2 890.16 | 1 980.85 | 31.88 |
|  |  |  |  | 1 111.06 |  |  | 150 |  |  | 877.44 |  |
| 82. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 4.5765 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 1 337 | 107 | 403 | 6 628.14 | 1 530.55 | 2 286.17 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 827 | 65 |  | 2 811.42 | 935.89 |
|  | Объем: 0.339*13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (Ду 108), 1 футляр | 2 | 67.45 | 8.85 | 15.52 | 135 | 18 | 31 | 783.52 | 253.14 | 111.27 |
|  |  |  |  | 43.08 |  |  | 86 |  |  | 419.10 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Е24-02-081-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 3 | 339.64 | 18.31 | 71.80 | 1 019 | 55 | 215 | 6 459.80 | 785.54 | 1 181.55 |
|  |  |  |  | 249.53 | 4.08 |  | 749 | 12 |  | 4 492.71 | 175.14 |
| 85. | С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.06 | 117.00 |  |  | 358 |  |  | 1 123.26 |  |  |
|  |  |  |  | 117.00 |  |  | 358 |  |  | 1 123.26 |  |
|  | Объем: 1.02*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 4.3 | 30.20 |  |  | 130 |  |  | 824.05 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 130 |  |  | 824.05 |  |
|  | Объем: 1.7+1.6+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 | 0.774 | 292.24 | 23.40 | 88.16 | 226 | 18 | 68 | 1 120.98 | 258.85 | 386.65 |
|  |  |  |  | 180.68 | 14.30 |  | 140 | 11 |  | 475.48 | 158.28 |
|  | Объем: 0.18*4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление газона - 49,50 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.495 | 1 616.60 | 401.60 |  | 800 | 199 |  | 5 419.53 | 2 843.28 |  |
|  |  |  |  | 1 215.00 |  |  | 601 |  |  | 2 576.25 |  |
| 89. | Е47-01-046-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04, 100 м2 | 0.495 | 459.92 | 54.92 |  | 228 | 27 |  | 1 247.57 | 388.82 |  |
|  |  |  |  | 405.00 |  |  | 200 |  |  | 858.75 |  |
| 90. | Е47-01-046-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.495 | 516.86 | 64.03 | 331.73 | 256 | 32 | 164 | 1 761.82 | 453.12 | 996.88 |
|  |  |  |  | 121.10 | 38.41 |  | 60 | 19 |  | 311.82 | 271.92 |
| 91. | Е47-01-084-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины, 1 м3 выливаемой воды | 1.485 | 36.62 | 4.45 | 29.06 | 54 | 7 | 43 | 391.27 | 94.62 | 261.95 |
|  |  |  |  | 3.11 | 3.36 |  | 5 | 5 |  | 34.69 | 71.45 |
|  | Объем: 49.5*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Е27-09-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт. | 0.02 | 4 815.97 | 759.42 | 3 046.09 | 96 | 15 | 61 | 680.40 | 217.13 | 390.39 |
|  |  |  |  | 1 010.46 | 349.16 |  | 20 | 7 |  | 72.88 | 99.86 |
| 103. | С403-1213 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбики сигнальные железобетонные СС-1, м3 | 0.09 | 2 607.16 |  |  | 235 |  |  | 1 651.54 |  |  |
|  |  |  |  | 2 607.16 |  |  | 235 |  |  | 1 651.54 |  |
|  | Объем: 0.045*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е27-09-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.02 | 7 910.69 | 3 932.54 | 2 456.14 | 158 | 79 | 49 | 1 551.84 | 1 125.12 | 313.46 |
|  |  |  |  | 1 522.01 | 278.87 |  | 30 | 6 |  | 113.26 | 79.76 |
| 105. | С101-7021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт. | 2 | 286.03 |  |  | 572 |  |  | 3 427.88 |  |  |
|  |  |  |  | 286.03 |  |  | 572 |  |  | 3 427.88 |  |
| 106. | С101-4309 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт. | 2 | 219.77 |  |  | 440 |  |  | 1 146.86 |  |  |
|  |  |  |  | 219.77 |  |  | 440 |  |  | 1 146.86 |  |
| 107. | Е24-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода | 0.07 | 2 025.21 | 232.58 | 1 591.90 | 142 | 16 | 111 | 938.17 | 232.88 | 654.82 |
|  |  |  |  | 200.73 | 205.72 |  | 14 | 14 |  | 50.47 | 205.93 |
| 108. | С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 7 | 30.20 |  |  | 211 |  |  | 1 341.48 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 211 |  |  | 1 341.48 |  |
| 109. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0125286 | 663.96 | 142.95 | 20.29 | 8 | 2 |  | 46.66 | 25.61 | 1.11 |
|  |  |  |  | 500.72 | 0.24 |  | 6 |  |  | 19.94 | 0.04 |
|  | Объем: 0.057*3.14*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0125286 | 878.41 | 87.86 | 13.60 | 11 | 1 |  | 47.54 | 15.73 | 0.77 |
|  |  |  |  | 776.96 | 0.24 |  | 10 |  |  | 31.04 | 0.04 |
|  | Объем: 0.057*3.14*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Е24-02-121-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 108.63 | 37.94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 | 815.22 | 542.41 | 201.58 |
|  |  |  |  | 18.52 |  |  | 19 |  |  | 71.23 |  |
| 113. | Е24-02-120-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.02 | 17.54 | 4.99 | 12.55 | 18 | 5 | 13 | 163.89 | 72.70 | 91.19 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 2 |  |  | 35.47 |
| 115. | Е24-02-123-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 1.02 | 13.84 | 0.97 | 12.87 | 14 | 1 | 13 | 78.89 | 14.19 | 64.70 |
|  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  | 7.09 |
| 117. | Е24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798.21 | 968 | 170 | 798 | 8 006.57 | 2 433.90 | 5 572.67 |
|  |  |  |  |  | 85.12 |  |  | 85 |  |  | 1 217.23 |
| 118. | Ц39-02-006-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык | 2 | 9.81 | 5.73 | 1.63 | 20 | 11 | 3 | 196.23 | 163.85 | 11.60 |
|  |  |  |  | 2.45 |  |  | 5 |  |  | 20.78 |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 88 606 | 7 728 | 16 428 | 485 485.07 | 110 493.77 | 89 905.81 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63 780 | 1 500 |  | 275 555.21 | 21 484.61 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 634 | 23 | 58 | 26 815.47 | 333.24 | 321.63 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 551 | 6 |  | 26 160.60 | 79.29 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 7 546 |  |  | 26 136.43 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 22; %=68 - по стр. 118) |  |  |  |  | 27 |  |  | 322.80 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22; %=48 - по стр. 118) |  |  |  |  | 18 |  |  | 207.96 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 679 |  |  | 27 346.23 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 68 340 | 7 402 | 11 547 | 378 331.09 | 105 837.38 | 62 195.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 390 | 1 077 |  | 210 298.23 | 15 444.01 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 23 781 |  |  | 111 237.18 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 46; %=80.75 - по стр. 2, 6, 7; %=110.5 - по стр. 3, 20, 24, 37, 40, 42, 44, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 81-84, 87, 107, 111, 113, 115, 117; %=120.7 - по стр. 8-15, 53, 102, 104; %=87.55 - по стр. 38; %=89.25 - по стр. 47; %=76.5 - по стр. 51, 52, 109, 110; %=95.2 - по стр. 60-63; %=97.75 - по стр. 88-91) |  |  |  |  | 9 051 |  |  | 110 044.50 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 46; %=40 - по стр. 2, 6, 7; %=71.2 - по стр. 3, 20, 24, 37, 40, 42, 44, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 81-84, 87, 107, 111, 113, 115, 117; %=76 - по стр. 8-15, 53, 102, 104; %=60 - по стр. 38; %=52 - по стр. 47; %=56 - по стр. 51, 52, 109, 110; %=40.8 - по стр. 60-63; %=72 - по стр. 88-91) |  |  |  |  | 5 598 |  |  | 64 056.72 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 82 989 |  |  | 552 432.31 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 234 | 184 | 13 | 15 510.36 | 2 629.42 | 68.70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 037 |  |  | 12 812.25 | 4.88 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 49) |  |  |  |  | 166 |  |  | 2 015.24 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 49) |  |  |  |  | 156 |  |  | 1 791.32 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 556 |  |  | 19 316.92 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 958 | 119 | 37 | 28 194.34 | 1 693.73 | 216.46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 802 |  |  | 26 284.13 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 25, 30, 32; %=87.55 - по стр. 35) |  |  |  |  | 149 |  |  | 1 804.67 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 25, 30, 32; %=48 - по стр. 35) |  |  |  |  | 96 |  |  | 1 091.64 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 203 |  |  | 31 090.65 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 440 |  | 4 773 | 36 633.81 |  | 27 103.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  | 5 956.43 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 17, 18) |  |  |  |  | 417 |  |  | 5 956.43 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 17, 18) |  |  |  |  | 250 |  |  | 3 573.86 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 440 |  |  | 36 633.81 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 103 867 |  |  | 666 819.92 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 393 |  |  | 114 187.21 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 868 |  |  | 67 147.64 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 86.52 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 64 |  |  | 50.88 |  |  |