Приложение 2

Перечень работ

Оформление охранной зоны газораспределительных сетей

I этап работ:

- Получение информации о каталогах (списках) координат пунктов опорной межевой сети и государственной геодезической сети (ГГС), кадастровом делении, категории земель.

- Проведение полевых (геодезических) работ на земельных участках, на которых располагаются объекты газоснабжения

- Координирование оси газораспределительных сетей, оборудования на нем, установок электрохимзащиты (в том числе оси кабеля линии питания, оси дренажных кабелей, периметра анодного заземления, защитного заземления). Составление каталога координат оси газопровода.

- Оформление ситуационного плана расположения трассы газопровода в границах кадастровых кварталов (положение оси газопровода на местности) с нанесенными охранными зонами (на каждый объект газоснабжения).

- Сдача на согласование ситуационного плана расположения трассы газопровода в границах кадастровых кварталов (положение оси газопровода на местности) с нанесенными охранными зонами на каждый объект газоснабжения.

Результат работ:

1.Ситуационный план расположения газораспределительных сетей с нанесенными охранными зонами на каждый объект с каталогом координат оси газопровода на каждый объект;

II этап работ:

1.  Составление каталога координат границ охранных зон, рассчитанных геодезическим и/или аналитическим способом.

2.  Подготовка описаний местоположений границ охранных зон газораспределительных сетей с учётом устройств электрохимической защиты, объектов их электропривода и энергосбережения (далее – ЭХЗ), а также с учетом отдельно стоящих газорегуляторных пунктов, размещенных в зданиях, шкафах или блоках (далее – ГРП).

3.  Составление перечня земельных участков, входящих в охранную зону газопровода (приложение к описанию местоположения границы охранной зоны)

4. Сдача на подпись Заказчику описаний местоположений границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ и ГРП.

5. Получение распорядительного документа об утверждении охранной зоны       газораспределительной сети и сооружений с учётов объектов ЭХЗ и ГРП в соответствии с действующим законодательством РФ и субъекта РФ.

6. Передача по акту сведений о местоположении оси газопровода и охранных зонах с учётом объектов ЭХЗ в местные органы власти и управления для нанесения их на районные карты землепользований.

7. Получение подтверждающего документа о внесении сведений об охранной зоне газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в государственный кадастр недвижимости.

8. Передача Заказчику копий распорядительных документов, описаний местоположений границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ, копий документов, подтверждающих внесение сведений об охранной зоне в государственный кадастр недвижимости.

Результат работ:

1. Описания местоположений границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ (ГРП) на каждый объект в бумажном виде;

2. Данные об объектах газоснабжения и охранных зонах: Географическая информация в формате MapInfo (или AutoCad) с пообъектной привязкой семантики и в виде файлов в формате XML, созданных с использованием ХML- схем, - на DVD носителях на каждый объект;

3. Копия распоряжения об утверждении охранной зоны газораспределительной сети и сооружений с учётом объектов ЭХЗ на каждый объект;

4. Копия документа, подтверждающего внесение сведений об охранной зоне газораспределительной сети и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в государственный кадастр недвижимости на каждый объект;