Перечень работ

I этап - Подготовительные и полевые работы

- Получение каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети и государственной геодезической сети (ГГС).

- Получение информации о кадастровом делении, категории земель и оформленных земельных участках в органах, осуществляющих полномочия по распоряжению земельными участками, уточнение (присвоение) адресных ориентиров в районе.

- Проведение полевых (геодезических) работ на земельных участках, на которых располагаются объекты газоснабжения, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.

- Координирование оси газораспределительных сетей, оборудования на нем, установок электрохимзащиты (в т.ч. оси кабеля линии питания, оси дренажных кабелей, периметра анодного заземления, защитного заземления). Составление каталога координат.

- Определение границ и площадей земельных участков под объектами газоснабжения с использованием сведений государственного кадастра недвижимости, имеющегося картографического материала и нормам отвода земель под каждый вид наземного объекта. Площадь земельных участков формируются по факту (в границах ограждения) либо по нормам отвода, установленным СНиП и СН, в соответствии с нижеследующим:

- ГРП, ГРПБ, ШРП - по 2 метра в каждую сторону от контура пункта, при наличии ограждения — по периметру ограждения;

- задвижка, крановый узел - земельный участок, площадью 1 кв.м., при наличии ограждения задвижки - земельный участок, по периметру ограждения;

- электрохимическая защита от коррозии подземных стальных газопроводов (наземное оборудование, контактное устройство на анодном заземлении) - земельный участок площадью 1 кв.м., при наличии ограждения - по периметру ограждения;

- места перехода газопровода из подземного положения в надземное, газовые колодцы, конденсатосборники, контрольные трубки, контрольные проводники и контрольно-измерительные пункты - 1 кв.м, (либо путем формирования многоконтурных земельных участков) (границы участков определяются аналитически от центральной точки сооружения, совмещенной с осью газопровода);

- стойки и прочие аналогичные элементы надземных газопроводов - путем формирования многоконтурных земельных участков, с минимально возможной площадью, определенной земельным законодательством Российской Федерации.

- Подготовка данных о земельных участках объектов газоснабжения, их площадей, местоположения, категории земель, составление технического отчета.

- Передача Заказчику технического отчета по инвентаризации границ земельных участков.

Результаты работ по I этапу:

- Технические отчеты по инвентаризации границ земельных участков в   1 экз.;

Состав технического отчета:

а) титульный лист;

б) содержание;

в) пояснительная записка;

г) техническое задание на выполнение работ;

д) сведения государственного кадастра недвижимости;

е) сводный перечень земельных участков под объектами газоснабжения, с указанием на каких землях они располагаются (государственные, муниципальные, частные) с указанием вида зарегистрированного права;

ж) ситуационный план расположения газораспределительных сетей и сооружений с обозначением земельных участков, занимаемых наземными элементами газораспределительных сетей и сооружений.

з) ситуационный план расположения газораспределительных сетей с нанесенными на них охранными зонами;

и) каталоги координат охранной зоны и земельных участков под наземными элементами газораспределительных сетей и сооружений.

II этап - Оформление охранной зоны газораспределительных сетей

  - Составление каталога координат границ охранных зон, рассчитанных аналитическим способом.

  - Подготовка карт (планов) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ.

  - Сдача на подпись Заказчику карт (планов) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ.

  - Получение распорядительного документа об утверждении охранной зоны газораспределительной сети и сооружений с учётов объектов ЭХЗ в соответствии с действующим законодательством РФ и субъекта РФ.

  - Передача по акту сведений о местоположении оси газопровода и охранных зонах с учётом объектов ЭХЗ в местные органы власти и управления для нанесения их на районные карты землепользований.

  - Получение подтверждающего документа о внесении сведений об охранной зоне газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в государственный кадастр недвижимости.

  - Передача Заказчику копий распорядительных документов, карт (планов) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ, копий документов, подтверждающих внесение сведений об охранной зоны в государственный кадастр недвижимости.

Результаты работ по II этапу:

- Карты (планы) границ охранных зон газораспределительных сетей и сооружений газораспределительных сетей и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в 1экз.

- Данные об охранных зонах: Географическая информация в формате MapInfo (или AutoCad) с пообъектной привязкой семантики и в виде файлов в формате XML, созданных с использованием ХML- схем, - на DVD носителях;

- Копия распоряжения об утверждении охранной зоны газораспределительной сети и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в 1 экз.

- Копия документа, подтверждающего внесение сведений об охранной зоне газораспределительной сети и сооружений с учётом объектов ЭХЗ в государственный кадастр недвижимости в 1 экз.

III этап - Составление землеустроительной документации и постановка земельных участков на кадастровый учет

- Подготовка схем земельных участков (расположенных на муниципальной собственности) на кадастровом плане территории.

- Сдача на подпись Заказчику схем земельных участков на кадастровом плане территории.

- Сбор, подача и сопровождение документов в органах местного самоуправления (далее - ОМС) в целях подготовки необходимых распорядительных документов об утверждении схемы расположения земельных участков под объектами газоснабжения на кадастровом плане территории.

- Получение в ОМС распорядительного документа об утверждении схемы расположения земельных участков под объектами газоснабжения на кадастровом плане территории.

- Подготовка межевых планов на земельные участки под газопроводами.

- Направление межевых планов на согласование Заказчику.

- Согласование границ земельных участков с заинтересованными Сторонами (при необходимости).

- Подача и сопровождение оформленных и согласованных Заказчиком межевых планов в Управление Росреестра в целях постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

- Получение выписок из ЕГРН на земельные участки.

- Сдача Заказчику копий распоряжений ОМС об утверждении схемы расположения земельных участков, 2-го экземпляра межевого плана и выписок из ЕГРН на земельные участки под объектом газоснабжения.

Результаты работ по III этапу:

- Копия распоряжения ОМС об утверждении схемы расположения земельных участков под объектами газоснабжения на кадастровом плане территории в 1 экз.

- Вторые экземпляры межевого плана в 1 экз.;

- Выписки из ЕГРН на земельные участки в 1 экз.;

- Данные о сформированных земельных участках:	графическая информация в формате Maplnfo (или AutoCad) с пообъектной привязкой семантики и в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML- схем, - на DVD носителях.