Техническое задание

на производство топографо-геодезических изысканий

| 1 | Наименование объекта: | Ремонт газопровода с установкой дополнительной опоры (вибрация газопровода) по ул. Дегтярева 45 – Коммунистическая 10. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование изыскательской организации |  |
| 3 | Заказчик (застройщик): | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4 | Проектная организация: | Проектно-сметный отдел АО «Челябинскгоргаз» |
| 5 | Стадия проектирования: | Проектная документация, рабочая документация |
| 6 | Сведения о наличии ранее выполненных изысканий | - |
| 7 | Местоположение объекта | Город Челябинск, Металлургический район, в районе пересечения ул. Дегтярева - Коммунистическая |
| 8 | Состав, сроки и порядок предоставленных материалов: | Согласно договору |
| 9 | Вид изысканий: | Топографо-геодезические. |
| 10 | Техническая характеристика проектируемого объекта: | Газопровод низкого давления надземный из стальных труб на опорах с бетонными фундаментами. Ориентировочная протяженность газопровода 21м |
| 11 | Требования к точности изысканий, надёжности или обеспеченности, характеристики: | Согласно СП 47.13330-2012 - актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 |
| 12 | Требования к составу, содержанию, надежности изысканий: | - Выполнить корректировку геосъёмки в М 1:500 сечением рельефа через 0,5 м. Ориентировочная площадь корректировки 0,1 га. - Указать назначение зданий, сооружений и коммуникаций в пределах выбранной трассы - Указать глубину прокладки подземных коммуникаций, их диаметры, материал из которого они выполнены - Указать отметки проводов воздушных линий электропередач и величину напряжения тока ЛЭП - По автомобильным дорогам – указать материал покрытия дороги и ее категорию - Нанести деревья, показать ворота и калитки - Дать отметки существующего надземного газопровода DN 100 и отметки земли под ним. |
| 13 | Дополнительные требования: | - границы корректировки на прилагаемой схеме - система высот – Балтийская - система координат – городская - согласовать с эксплуатирующими организациями положение и наличие коммуникаций. |
| 14 | Перечень отчетных материалов | Согласно СП 47.13330-2012, СП 11-104-97 |
| 15 | Требования к изыскательской организации (Исполнителю): | - Исполнитель должен представить смету для обоснования стоимости работ - Наличие у Исполнителя собственной производственной базы, в том числе испытательной лаборатории свидетельства СРО - Выполнение работ своими собственными силами, без привлечения субподрядчиков |
| 16 | Технические отчеты по результатам инженерных изысканий передать: | - Заказчику - на бумажном носителе 2 экз. и в электронном виде 1 экз - В Комитет Градостроительства и Архитектуры г. Челябинска -1 экз. |

Приложение: Схема трассы газопровода в М 1:500 на 1 листе.

ГИП _______________Е.Ю. Старикова

т. 232-06-79                                                                                                                    28.06.2018г.