Техническое задание

на производство инженерно-геологических изысканий

| 1 | Наименование объекта: | Капитальный ремонт газопровода высокого давления с заменой ГЗ-90 Ду 800 ТЭЦ-3. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование изыскательской организации |  |
| 3 | Заказчик (застройщик): | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4 | Проектная организация: | Проектно-сметный отдел АО «Челябинскгоргаз» |
| 5 | Стадия проектирования: | Проектная документация, рабочая документация |
| 6 | Сведения о наличии ранее выполненных изысканий | - |
| 7 | Местоположение объекта | Город Челябинск, Тракторозаводский район, в районе ТЭЦ-3 |
| 8 | Состав, сроки и порядок предоставленных материалов: | Согласно договору. |
| 9 | Вид изысканий: | Инженерно-геологические |
| 10 | Техническая характеристика проектируемого объекта: | Газопровод высокого давления из стальных труб. Ориентировочная протяженность газопровода 5м |
| 11 | Требования к точности изысканий, надёжности или обеспеченности, характеристики: | Согласно СП 47.13330-2012 - актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СНиП 2.02.01-83, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 9.602-2016, СНиП 2.03.11-85. |
| 12 | Требования к производству изысканий и отчетным материалам: | - Определить физико-механические и химические характеристики грунтов: удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации при природной влажности и при полном водонасыщении, коэффициент текучести и пористости грунта, сведения о степени морозной пучинистости, просадочности и набухаемости грунтов, грансоставе грунтов, типе почв. - Указать глубину промерзания грунтов. - Привести сведения об уровнях грунтовых вод на период изысканий, сезонные колебания. - Привести сведения об агрессивности грунтов и воды, наличие блуждающих токов, удельное электрическое сопротивление грунта. - Провести коррозионные исследования грунтов и воды по ГОСТ 9.602-2016. |
| 13 | Особые условия: | Глубину разработки скважин принять не менее, чем на 2 метра ниже глубины промерзания грунта. |
| 14 | Перечень отчетных материалов | Согласно СП 47.13330-2012, СП 11-105-97 |
| 15 | Требования к изыскательской организации (Исполнителю): | - Исполнитель должен представить смету для обоснования стоимости работ - Наличие у Исполнителя собственной производственной базы, в том числе испытательной лаборатории свидетельства СРО - Выполнение работ своими собственными силами, без привлечения субподрядчиков. |
| 16 | Технические отчеты по результатам инженерных изысканий передать: | - Заказчику - на бумажном носителе 2 экз. и в электронном виде 1экз. - В Комитет Градостроительства и Архитектуры г. Челябинска -1экз. |

Приложение: Схема трассы газопровода в М 1:1000 на 1 листе.

ГИП _______________Е.Ю. Старикова

т. 232-06-79                                                                                                                    22.06.2018г.