| Утверждаю: Генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» _____________________________В.Г. Серадский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Г.Челябинск, Советский район, улица Днепропетровская,28. Реконструкция (вынос) газопровода среднего давления (инв №2535) в связи со строительством торгового комплекса " Лента" |  |  |  |  |
| Объект: | Работы ПОС. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| Работы ПОС. Вынос газопровода среднего давления в связи со строительством торгового комплекса " Лента" |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 176.985 | тыс. руб. | 1 091.558 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.454 | тыс.чел.ч | 0.454 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 5.476 | тыс. руб. | 65.748 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2017 г. |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "МДС35 пр.1 т.1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-06-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 , 48 шт. для проезда над коммуникациями и кабелем ,4-шт для площадки мойки колес, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.8736 | 13 597.88 | 1 598.00 | 9 093.81 | 11 879 | 1 396 | 7 944 | 71 336 | 16 767 | 41 543 |
|  |  |  |  | 2 906.07 | 751.01 |  | 2 539 | 656 |  | 13 027 | 7 879 |
|  | Объем: 1.68*(48+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С999-01 Плиты дорожные ПДH ,объем 1,68 м3 Ст-ть (ЗЖБИ ЧЕлэнергопром 19.06.2017г.) 13200/5.88=2244.90 руб, шт. | 52 | 2 357.15 |  |  | 122 572 |  |  | 720 720 |  |  |
|  |  |  |  | 2 357.15 |  |  | 122 572 |  |  | 720 720 |  |
|  | Объем: 48+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н47= 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-06-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.8736 | 4 084.95 | 1 278.40 | 2 806.55 | 3 569 | 1 117 | 2 452 | 26 864 | 13 413 | 13 451 |
|  |  |  |  |  | 366.05 |  |  | 320 |  |  | 3 841 |
|  | Объем: 1.68*(48+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство и демонтаж ограждения (Применительно), 100 п. м | 4.7 | 428.92 | 196.80 | 195.51 | 2 016 | 925 | 919 | 17 572 | 11 105 | 5 487 |
|  |  |  |  | 36.60 | 8.98 |  | 172 | 42 |  | 980 | 507 |
| 5. | С101-1587 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка оградительная (Применительно), м2 | 705 | 16.10 |  |  | 11 351 |  |  | 57 662 |  |  |
|  |  |  |  | 16.10 |  |  | 11 351 |  |  | 57 662 |  |
| 6. | С101-2777 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Столбики пластиковые (Применительно), шт. | 157 | 46.07 |  |  | 7 233 |  |  | 31 789 |  |  |
|  |  |  |  | 46.07 |  |  | 7 233 |  |  | 31 789 |  |
| 7. | Т01-01-01-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 201.6 | 13.61 | 1.53 | 8.02 | 2 742 | 309 | 1 618 | 23 158 | 3 708 | 9 662 |
|  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 201 |  |  | 2 410 |
|  | Объем: 4.2*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Т01-01-02-003 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 201.6 | 13.61 | 1.53 | 8.02 | 2 742 | 309 | 1 618 | 23 158 | 3 708 | 9 662 |
|  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 201 |  |  | 2 410 |
|  | Объем: 4.2*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Т03-01-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза | 201.6 | 11.51 |  | 11.51 | 2 320 |  | 2 320 | 14 041 |  | 14 041 |
|  | Объем: 4.2*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 166 424 | 4 056 | 16 871 | 986 300 | 48 701 | 93 846 |
|  |  |  |  |  |  |  | 143 867 | 1 420 |  | 824 178 | 17 047 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 158 620 | 3 438 | 11 315 | 925 943 | 41 285 | 60 481 |
|  |  |  |  |  |  |  | 143 867 | 1 018 |  | 824 178 | 12 227 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 18 584 |  |  | 89 451 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1, 3, 4) |  |  |  |  | 6 328 |  |  | 64 589 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 3, 4) |  |  |  |  | 4 233 |  |  | 40 669 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 169 181 |  |  | 1 031 201 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 7 804 | 618 | 5 556 | 60 357 | 7 416 | 33 365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  | 4 820 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7, 8) |  |  |  |  | 1 020 |  |  | 12 236 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, 8) |  |  |  |  | 612 |  |  | 7 342 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 7 804 |  |  | 60 357 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 176 985 |  |  | 1 091 558 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 328 |  |  | 64 589 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 233 |  |  | 40 669 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 116 |  |  | 98 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 77 |  |  | 62 |  |  |

| Составил: | Инженер -сметчик Семенова Р.Ж. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер проекта Старикова Е.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |