ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1376

| 1. | Уникальный номер закупки | 1376 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Капитальный ремонт магистрального водовода системы водоснабжения и отопления |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | Магистральный водовод системы водоснабжения и отопления от здания Ремзоны до здания Мойки г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 263 244,00 рублей (в т.ч. НДС) 219 370,00 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – 5 календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней с даты начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ. Произвести вскрытие грунта и крышек лотков. Выполнить демонтаж трубопровода системы водоснабжения Ду-57, l-30 м, и отопления Ду-89, l-60 м по всей трассе. Произвести монтаж трубопроводов водоснабжения и отопления по всей трассе. Выполнить промывку вновь смонтированных трубопроводов и произвести гидравлические испытания трубопроводов (Р-8 кг/см²) Нанести антикоррозийное покрытие трубопроводов и изоляцию. Произвести благоустройство территории с восстановлением асфальтного покрытия и въезда в ремонтный бокс здания Ремзоны. |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | Факт выполнения работ должен быть подтвержден актом выполненных работ, подписанным и утвержденным обеими сторонами; исполнительной документацией: актом о проведении гидравлических испытаний, актом о проведении промывки и дезинфекции трубопровода, актом освидетельствования скрытых работ, исполнительной схемой прокладки трубопровода, исполнительной съемкой плана продольного профиля подземных сетей, схемой и заключением о качестве сварных стыков |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | «Исполнитель» выполняет работы с использованием своих материалов и автотранспорта; По окончанию работ «Исполнитель» предоставляет исполнительную документацию в установленном порядке. |
| 15. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Булыгин Сергей Николаевич: 8(351) 260-81-20 Адрес электронной почты: S.Bulygin@chelgaz.ru |
| 16. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 17. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 18. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 19. | Прочие условия | - |

| Приложение | 1. | Локальная смета |
| --- | --- | --- |
|  | 2. |  |