Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Общие данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переоборудование на КПГ (метан) Автомобиля Renault DUSTER ДВС 2,0л 2021г.в. | Система впрыска газа DiGitronic или OMVL, баллон от 90 литров, новые и не ранее 2021года выпуска, вариатор опережения угла зажигания, баллон комплектуется предохранительным вентилем с электромагнитным клапаном. Регистрация в ГИБДД внесенных изменений в конструкцию автомобиля (ГБО). |

# Требования к установке:

- На каждом автомобиле должно быть не менее 1 баллона типа КПГ-2 (CNG-2) объемом не менее 90л с периодом гидравлического испытания (освидетельствования) не менее 5 лет с даты изготовления баллона;

- Газовый баллон должны быть новым, 2021года выпуска и соответствовать: ГОСТ ISO 11439-2014. «Межгосударственный стандарт. Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива», на каждый газовый баллон должен быть паспорт;

- Все элементы газобаллонного оборудования (далее по тексту ГБО) должны быть новые (не ранее 2021года выпуска), применение ранее использованных материалов не допускается;

- Баллон комплектуется предохранительным вентилем с электромагнитным клапаном;

- На автомобиль устанавливается вариатор опережения угла зажигания производства «60-2» модели 1, подключение к проводке датчика положения коленвала только через переходник Типа 2 и строго в соответствии с техническим руководством версии 1.7;

- Установленное оборудование и баллоны должны иметь сертификат соответствия ТР ТС 018/2011;

- Индикация уровня топлива (давления газа) в газовом баллоне должна быть выведена на кнопку управления ГБО в салоне автомобиля;

- Требования к комплектации ГБО, размещению и установки баллонов:

1. установка баллонов должна производиться в соответствии с ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», ОСТ 37.001.653-99;

2. баллон размещается, с зазором не менее 3 см до элементов кузова автомобиля, вдоль перегородки грузового и пассажирского отсека, между колесных арок на жесткой раме;

4. рама должна крепиться к кузову автомобиля не менее чем в 4-х местах болтами не менее М 12;

5. основания рамы в длину должно быть более 2/3 ширины баллона;

6. хомуты для крепления баллонов к раме должны быть из стали толщиной не менее 2мм. и шириной 40-50 мм;

7. крепление баллонов хомутами должно производиться через резиновую прокладку исключающую самопроизвольное выскальзывание из-под хомута, ширина прокладки должна быть более ширины хомута на 10-20 мм.

8. все элементы рамы и креплений баллонов должны быть загрунтованы и окрашены в черный цвет;

9. размещенный газовый баллон не должен ограничивать доступ к запасному колесу;

10. Заправочное устройство должно располагаться под капотом;

11. Манометр должен располагаться в подкапотном пространстве.

- Вместе с каждым газобаллонным автомобилем передаются:

- Руководство по эксплуатации установленного газобаллонного оборудования (ГБО) с копиями действующих сертификатов соответствия на установленные компоненты ГБО;

- Гарантийная (сервисная) книжка на ГБО;

- Паспорта и сертификат соответствия на газовые баллоны;

- Документы для регистрации внесённых изменений в конструкцию ТС в органах ГИБДД. (Заключение, Протокол испытаний, сертификат на вид деятельности, сертификат на оборудование и т.д.).

- Исполнитель должен иметь сертификат на право установки газобаллонного оборудования;

- Исполнитель должен иметь базу для установки газобаллонного оборудования на автомобили в черте г. Челябинска для монтажа ГБО и последующего выполнения технического обслуживания и гарантийного ремонта установленного газобаллонного оборудования;

- Гарантия на установленное оборудование не менее 1 календарного года с момента подписания акта выполненных работ.

- В стоимость установки входят 3 технических обслуживания (замена фильтров и регулировка/настройка ГБО) в течение 1 календарного года с момента подписания акта выполненных работ.