| Стройка: | Капитальный ремонт кровли зданий АО "Челябинскгоргаз" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли зданий ЭС по адресу: ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1) |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2018 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт кровли зданий ЭС по адресу: ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1) |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 138.704 | тыс. руб. | 1 151.308 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.045 | тыс.чел.ч | 2.045 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 22.961 | тыс. руб. | 289.249 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЙ ПО УЛ. РЫЛЕЕВА, 8 (Лит. Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2 | 183 | 41.08 | 13.94 | 0.48 | 7 518 | 2 552 | 88 | 58 240 | 32 136 | 509 |
|  |  |  |  | 26.66 |  |  | 4 879 |  |  | 25 595 |  |
| 2. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 1039 | 11.16 | 11.16 |  | 11 592 | 11 592 |  | 146 045 | 146 045 |  |
|  | Объем: 1222-183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 10.39 | 306.69 | 35.58 | 5.16 | 3 187 | 370 | 54 | 11 949 | 4 656 | 320 |
|  |  |  |  | 265.95 |  |  | 2 763 |  |  | 6 973 |  |
|  | Объем: 1222-183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 12.22 | 546.41 | 196.35 | 56.64 | 6 677 | 2 399 | 692 | 49 986 | 30 218 | 3 516 |
|  |  |  |  | 293.41 | 4.08 |  | 3 585 | 50 |  | 16 252 | 628 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 | 1393.08 | 19.11 |  |  | 26 622 |  |  | 109 357 |  |  |
|  |  |  |  | 19.11 |  |  | 26 622 |  |  | 109 357 |  |
|  | Объем: 1222*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 | 1417.52 | 14.26 |  |  | 20 214 |  |  | 78 105 |  |  |
|  |  |  |  | 14.26 |  |  | 20 214 |  |  | 78 105 |  |
|  | Объем: 1222*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.458 | 1 277.73 | 473.98 | 128.86 | 585 | 217 | 59 | 4 446 | 2 734 | 320 |
|  |  |  |  | 674.89 | 14.49 |  | 309 | 7 |  | 1 392 | 84 |
|  | Объем: 43.9+1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 | 115.416 | 19.11 |  |  | 2 206 |  |  | 9 060 |  |  |
|  |  |  |  | 19.11 |  |  | 2 206 |  |  | 9 060 |  |
|  | Объем: 45.8*2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 78 601 | 17 130 | 893 | 467 188 | 215 789 | 4 665 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 578 | 57 |  | 246 734 | 712 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 78 601 | 17 130 | 893 | 467 188 | 215 789 | 4 665 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 578 | 57 |  | 246 734 | 712 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 49 042 |  |  | 196 522 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=69 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3, 4, 7) |  |  |  |  | 14 794 |  |  | 158 842 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3, 4, 7) |  |  |  |  | 10 288 |  |  | 103 673 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 103 683 |  |  | 729 703 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 103 683 |  |  | 729 703 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 14 794 |  |  | 158 842 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 288 |  |  | 103 673 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 86 |  |  | 73 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48 |  |  |
|  | Раздел 2. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЙ ПО УЛ. РЫЛЕЕВА, 8 (Лит. К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2 | 46 | 41.08 | 13.94 | 0.48 | 1 890 | 641 | 22 | 14 640 | 8 078 | 128 |
|  |  |  |  | 26.66 |  |  | 1 226 |  |  | 6 434 |  |
| 10. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 260 | 11.16 | 11.16 |  | 2 901 | 2 901 |  | 36 546 | 36 546 |  |
|  | Объем: 306-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 2.6 | 306.69 | 35.58 | 5.16 | 797 | 93 | 13 | 2 990 | 1 165 | 80 |
|  |  |  |  | 265.95 |  |  | 691 |  |  | 1 745 |  |
|  | Объем: 306-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 3.06 | 546.41 | 196.35 | 56.64 | 1 672 | 601 | 173 | 12 517 | 7 567 | 880 |
|  |  |  |  | 293.41 | 4.08 |  | 898 | 12 |  | 4 070 | 157 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 | 348.84 | 19.11 |  |  | 6 666 |  |  | 27 384 |  |  |
|  |  |  |  | 19.11 |  |  | 6 666 |  |  | 27 384 |  |
|  | Объем: 306*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 | 354.96 | 14.26 |  |  | 5 062 |  |  | 19 558 |  |  |
|  |  |  |  | 14.26 |  |  | 5 062 |  |  | 19 558 |  |
|  | Объем: 306*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, трубам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.137 | 1 277.73 | 473.98 | 128.86 | 175 | 65 | 18 | 1 330 | 818 | 96 |
|  |  |  |  | 674.89 | 14.49 |  | 92 | 2 |  | 416 | 25 |
|  | Объем: 10.1+3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 | 34.524 | 19.11 |  |  | 660 |  |  | 2 710 |  |  |
|  |  |  |  | 19.11 |  |  | 660 |  |  | 2 710 |  |
|  | Объем: 13.7*2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 19 823 | 4 301 | 226 | 117 675 | 54 174 | 1 184 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 295 | 14 |  | 62 317 | 182 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 823 | 4 301 | 226 | 117 675 | 54 174 | 1 184 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 295 | 14 |  | 62 317 | 182 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12 388 |  |  | 49 652 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 9; %=69 - по стр. 10; %=92 - по стр. 11, 12, 15) |  |  |  |  | 3 717 |  |  | 39 906 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9; %=48 - по стр. 10; %=44 - по стр. 11, 12, 15) |  |  |  |  | 2 582 |  |  | 26 025 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 122 |  |  | 183 606 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 26 122 |  |  | 183 606 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 717 |  |  | 39 906 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 582 |  |  | 26 025 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 86 |  |  | 73 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48 |  |  |
|  | Раздел 3. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЙ ПО УЛ. РЫЛЕЕВА, 8 (Лит. К1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2 | 15 | 41.08 | 13.94 | 0.48 | 616 | 209 | 7 | 4 774 | 2 634 | 42 |
|  |  |  |  | 26.66 |  |  | 400 |  |  | 2 098 |  |
| 18. | Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 88 | 11.16 | 11.16 |  | 982 | 982 |  | 12 370 | 12 370 |  |
|  | Объем: 103-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.88 | 306.69 | 35.58 | 5.16 | 270 | 31 | 5 | 1 012 | 394 | 27 |
|  |  |  |  | 265.95 |  |  | 234 |  |  | 591 |  |
|  | Объем: 103-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 1.03 | 546.41 | 196.35 | 56.64 | 563 | 202 | 58 | 4 213 | 2 547 | 296 |
|  |  |  |  | 293.41 | 4.08 |  | 302 | 4 |  | 1 370 | 53 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 | 117.42 | 19.11 |  |  | 2 244 |  |  | 9 217 |  |  |
|  |  |  |  | 19.11 |  |  | 2 244 |  |  | 9 217 |  |
|  | Объем: 103*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 | 119.48 | 14.26 |  |  | 1 704 |  |  | 6 583 |  |  |
|  |  |  |  | 14.26 |  |  | 1 704 |  |  | 6 583 |  |
|  | Объем: 103*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.064 | 1 277.73 | 473.98 | 128.86 | 82 | 30 | 8 | 621 | 382 | 45 |
|  |  |  |  | 674.89 | 14.49 |  | 43 | 1 |  | 194 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 | 16.128 | 19.11 |  |  | 308 |  |  | 1 266 |  |  |
|  |  |  |  | 19.11 |  |  | 308 |  |  | 1 266 |  |
|  | Объем: 6.4*2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 6 769 | 1 454 | 78 | 40 056 | 18 327 | 410 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 235 | 5 |  | 21 319 | 65 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 769 | 1 454 | 78 | 40 056 | 18 327 | 410 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 235 | 5 |  | 21 319 | 65 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 256 |  |  | 17 066 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 17; %=69 - по стр. 18; %=92 - по стр. 19, 20, 23) |  |  |  |  | 1 258 |  |  | 13 522 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17; %=48 - по стр. 18; %=44 - по стр. 19, 20, 23) |  |  |  |  | 872 |  |  | 8 798 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 899 |  |  | 62 376 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 8 899 |  |  | 62 376 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 258 |  |  | 13 522 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 872 |  |  | 8 798 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 86 |  |  | 74 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 105 193 | 22 885 | 1 197 | 624 919 | 288 290 | 6 259 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 108 | 76 |  | 330 370 | 959 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105 193 | 22 885 | 1 197 | 624 919 | 288 290 | 6 259 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 108 | 76 |  | 330 370 | 959 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 65 686 |  |  | 263 240 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 9, 17; %=69 - по стр. 2, 10, 18; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 23) |  |  |  |  | 19 769 |  |  | 212 270 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9, 17; %=48 - по стр. 2, 10, 18; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 23) |  |  |  |  | 13 742 |  |  | 138 496 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 138 704 |  |  | 975 685 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 138 704 |  |  | 975 685 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 19 769 |  |  | 212 270 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 742 |  |  | 138 496 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 86 |  |  | 73 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 175 623.30 |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1 151 308.30 |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик ОНССГ АО "Челябинскгоргаз" Д.И. Уварова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник управления по строительству и инвестициям АО "Челябинскгоргаз" В.О. Брябрин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |